Windows 2003 DNS安裝與設定

目錄

1	安裝DNS服務	1

2	新增正向區域(DNS 正查)	2

3	修改正向區域的SOA及NS記錄	4

4	新增反向區域(DNS 反查)	6

5	修改反向區域的SOA及NS記錄	7

6	新增主機 (A Record )	9

7	新增指標(PTR)反查	11

8	檢測DNS設定	12

9	設定DNS server在IPv6服務	13

10	新增AAAA記錄	15

11	檢測DNS AAAA設定	18

本說明文件以（安南國中）為例

IPv4網段 120.115.10.0/23    DNS : 120.115.10.1      WWW : 120.115.10.2

IPv6網段2001:288:7287::/64  DNS: 2001:288:7287::1  WWW: 2001:288:7287::2

- 安裝DNS服務

  - 點選【開始】工能表

  - 【控制台】進入後點選【新增移除程式】，再點選【新增/移除Windows元件】

  - 點選【Networking Services】後按下詳細資料，勾選【網域名稱系統（DNS）】後按下確定。

- 新增正向區域(DNS 正查)

  - 依序點選【開始】、【系統管理工具】、【DNS】。

  - 點選【正向對應區域】，按下滑鼠【右鍵】選擇【新增區域(Z)..】

  - 新增區域精靈，依照提示進行下一步。

  - 選擇建立區域類型，請選擇【主要區域】。

  - 輸入區域名稱，請輸入DNS主機所要管理的網域，依各校所分配到的網域名稱，例如：安南國中，則輸入【anjh.tn.edu.tw】

  - 輸入區域檔案名稱，系統預設會在網域稱尾部加上.dns做為檔名稱。

  - 動態更新，一般不提供動態更新，勾選【不允許動態更新】。

  - 完成正向區域設定。

- 修改正向區域的SOA及NS記錄

  - 在DNS服務視窗中正向對應區域內，點選【正向對應區域】中的【anjh.tn.edu.tw】，可看到2筆記錄，類型分別為【啟動授權(SOA)】和【名稱伺服器(NS)】。

  - 在【啟動授權(SOA)】上快按選滑鼠【左鍵】2次。

  - 點選【啟動授權(SOA)】標籤頁，修改正確的【主要伺服器】（預設系統以電腦名稱代替），名稱為( dns.學校網域名稱. )，例如安南國中輸入【dns.anjh.tn.edu.tw.】。

  - 負責人填入管理者的E-Mail，例如 root@anjh.tn.edu.tw ，則輸入【root.anjh.tn.edu.tw.】

，E-Mail位址的「＠」符號以「.」代替。

dns.anjh.tn.edu.tw.

dns.anjh.tn.edu.tw.

網域名稱最後有.

  - 點選【名稱伺服器】，再點選【編輯】修正名稱伺服器及IP位址。

  - 在網域名稱(FQDN)下輸入安南國中的DNS主機名稱【dns.anjh.tn.edu.tw.】並新增安南國中DNS主機的IP【163.26.10.1】。

dns.anjh.tn.edu.tw.

網域名稱最後有.

- 新增反向區域(DNS 反查)

  - 在DNS管理視窗中，點選【反向對應區域】，按下滑鼠【右鍵】選擇【新增區域(Z)..】

  - 新增區域精靈，依照提示進行下一步。選擇建立區域類型，請選擇【主要區域】。

  - 網路識別碼，輸入學校所分配網段的前３碼，例如（安南國中）分配到的其中一段IP為120.115.10.0/24 ，則輸入【120.115.10】

  - 輸入區域檔案名稱，系統預設會取IP網段前3碼倒過來再加上in-addr.arpa，例如10.115.120.in-addr.arpa。

  - 動態更新，一般不提供動態更新，勾選【不允許動態更新】。

  - 完成反向區域設定。

※　分配到2個C網段的學校，需重覆步驟4.1新增另外一段IP網段，例如安南國中分配到120.115.10.0 和 120.115.11.0網段，則在反向對應區域中應該有２個反向對應區域。

- 修改反向區域的SOA及NS記錄

  - 在DNS管理視窗中反向對應區域內，點選【反向對應區域】中的【120.115.10.x.Subnet】，可看到2筆記錄，類型分別為【啟動授權(SOA)】和【名稱伺服器(NS)】。

  - 在【啟動授權(SOA)】上快按選滑鼠【左鍵】2次。

  - 點選【啟動授權(SOA)】標籤頁，修改正確的主要伺服器名稱（預設系統以電腦名稱代替），名稱為( dns.學校網域名稱. )，例如安南國中輸入【dns.anjh.tn.edu.tw.】。

  - 負責人填入管理者的E-Mail，例如 root@anjh.tn.edu.tw ，則輸入【root.anjh.tn.edu.tw.】

，E-Mail位址的「＠」待號以「.」代替。

dns.anjh.tn.edu.tw.

dns.anjh.tn.edu.tw.

網域名稱最後有.

  - 點選【名稱伺服器】，再點選【編輯】修正名稱伺服器及IP位址。

  - 在網域名稱(FQDN)下輸入安南國中的DNS主機名稱【dns.anjh.tn.edu.tw.】再點選【解析】，下方即會出現安南國中的DNS主機IP（120.115.10.1），若沒有請自行新增。

dns.anjh.tn.edu.tw.

網域名稱最後有.

※　分配到2個C網段的學校，需重覆步驟5.1修改另外一段IP網段。

- 新增主機 (A Record )

  - 在DNS管理視窗中正向對應區域內，點選【正向對應區域】，在先前新的區域【anjh.tn.edu.tw】上點選滑鼠【右鍵】，選擇【新增主機(A)】。

  - 建立dns主機正查，名稱輸入【dns】，下方將會出現完成的網域名稱dns.anjh.tn.edu.tw.。

IP輸入dns主機的IP位址，例如安南國中輸入【120.115.10.1】

勾選【建立關連的PTR記錄(C)】，在建立正查時會自動建立120.115.10.1的反查記錄。

※ 若在反向對應區域看不到PTR記錄，請先按滑鼠【右鍵】選擇【重新整理】。

  - 同樣再建立WWW主機的正查，名稱輸入【www】，下方將會出現完成的網域名稱www.anjh.tn.edu.tw.。

IP輸入www主機的IP位址，例如安南國中輸入【120.115.10.2】

勾選【建立關連的PTR記錄(C)】，在建立正查時會自動建立120.115.10.2的反查記錄。

※若在反向對應區域看不到PTR記錄，請先按滑鼠【右鍵】選擇【重新整理】。

- 新增指標(PTR)反查

如果反向對應區域 【120.115.10.x Subnet】中未出現120.115.10.1的PTR記錄，則可參考以下設定方式：

  - 點選【反向對應區域】再點選【120.115.10.x Subnet】，點滑鼠【右鍵】選擇【新增指標(PTR)(P)..】

  - 新增DNS主機的PTR紀錄

主機IP編號輸入DNS的IP最後一碼【1】，主機名稱輸入【dns.anjh.tn.edu.tw.】。

dns.anjh.tn.edu.tw.

網域名稱最後有.

- 檢測DNS設定

利用nslookup指令檢查dns設定是否正常，檢查方式請參考以下示範 :

在【開始】、【執行】、輸入【cmd】進入命令提示字元。

※　操作過程出現Non-existent domain表示DNS找不到查詢的資料，請檢查DNS設定。

| C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup > server dns.anjh.tn.edu.tw Default Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 > set type=a > www.anjh.tn.edu.tw Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 Name: www.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.2 > dns.anjh.tn.edu.tw Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 Name: dns.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.1 > set type=ns > 10.115.120.in-addr.arpa Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 10.115.120.in-addr.arpa nameserver = dns.anjh.tn.edu.tw dns.anjh.tn.edu.tw internet address = 120.115.10.1 > set type=ptr > 120.115.10.1 Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 1.10.115.120.in-addr.arpa name = dns.anjh.tn.edu.tw > 120.115.10.2 Server: [dns.anjh.tn.edu.tw] Address: 120.115.10.1 2.10.115.120.in-addr.arpa name = www.anjh.tn.edu.tw > | - 在命令提示字元下，輸入【nslookup】。 - 輸入 【server dns.anjh.tn.edu.tw】指定DNS查詢主機為dns.anjh.tn.edu.tw - 輸入【set type=a】查詢A記錄 - 輸入【www.anjh.tn.edu.tw】查詢www.anjh.tn.edu.tw的A記錄 - DNS回應www.anjh.tn.edu.tw的A記錄為120.115.10.2 - 輸入【dns.anjh.tn.edu.tw】查詢A記錄 - DNS回應dns.anjh.tn.edu.tw的A為120.115.10.1 - 輸入【set type=ns】查詢NS記錄 - 輸入【10.115.120.in-addr.arpa】確認DNS Server是否宣告管理這個轄區 - 得到10.115.120.in-addr.arpa轄區由dns.anjh.tn.edu.tw這個dns server管理 - 輸入【set type=ptr】查詢PTR記錄 - 輸入【120.115.10.1】查詢1.10.115.120.in-addr.arpa的PTR記錄 - DNS回應1.10.115.120.in-addr.arpa的PTR Record對應的網域名稱是 dns.anjh.tn.edu.tw - 輸入【120.115.10.2】查詢2.10.115.120.in-addr.arpa的PTR記錄 - DNS回應2.10.115.120.in-addr.arpa的PTR Record對應的網域名稱是 www.anjh.tn.edu.tw |
| --- | --- |

- 設定DNS server也能在IPv6提供DNS服務

  - 請先參考【Windows啟用IPv6通訊協定】文件中的【手動設定IPv6位址】說明。

- Windows 2003 DNS server預設只在IPv4上提供DNS服務，須手動安裝工具程式suptools.msi，才能同時在IPv4和IPv6上提供DNS服務，其操作步驟如下：

  - 將安裝光碟Windows 2003 CD 插入光碟機中。

  - 開啟光碟目【\Support\Tools】並執行【suptools.msi】檔案。

  - 遵循螢幕上出現的指示按下【Next】即可。

  - 完成安裝

  - 使用Windows Support Tools下的command Prompt啟用DNS在IPv6服後。從【開始】、【所有程式】、【Windows Support Tools】下點選【Command Prompt】。

  - 在命令提示字元下輸入【dnscmd /config /EnableIPv6 1】

  - 重新啟動DNS伺服器服務。在DNS管理視窗下，在【ACER-96】下點滑鼠【右鍵】、【所有工作】、選擇【重新啟動】。

  - 在命令提示字元下輸入【netstat -an】檢測DNS是否在IPv6下服務

  - 出現【UDP  [::]:53	*:*】表示DNS已在IPv6下服務。

- 新增AAAA記錄

以安南國中為例

DNS   主機 IPv4 : 120.115.10.1   IPv6 : 2001:288:7287::1

WWW  主機 IPv4 : 120.115.10.2   IPv6 : 2001:288:7287::2

  - 在DNS管理視窗中正向對應區域內，點選【正向對應區域】，在【anjh.tn.edu.tw】上點選滑鼠【右鍵】，選擇【新增其他記錄(C)…】。

  - 選擇【IPv6主機(AAAA)】後點選【建立記錄(C)…】

  - 新增DNS主機正查，主機輸入【dns】，IP version 6 主機位址輸入【2001:288:7287::1】。

  - 新增WWW主機正查，主機輸入【www】，IP version 6 主機位址輸入【2001:288:7287::2】。

  - 完成後在anjh.tn.edu.tw正向對應區域內會看到2筆AAAA記錄

- 檢測DNS AAAA設定

Windows環境可利用系統內建的（nslookup）指令。

  - WindowsXP、Windows 2003可在【開始】、【執行】、輸入【cmd】進入命令提示字元後，輸入【nslookup】指令。

  - Windows Vista、Windows 2008、Windows 7可在【開始】，【搜尋程式及檔案】的欄位中輸入【cmd】進入命令提示字元後，輸入【nslookup】指令。

※ 操作過程出現Non-existent domain表示DNS找不到該筆查詢資料，請檢查輸入的查詢資料是否正確或是檢查DNS設定。

| C:\Documents and Settings\Administrator> nslookup > server dns.anjh.tn.edu.tw 預設伺服器: dns.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.1 >set type=a > www.anjh.tn.edu.tw 伺服器: dns.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.1 名稱: www.anjh.tn.edu.tw Addresses: 120.115.10.2 > set type=aaaa > www.anjh.tn.edu.tw Server: dns.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.1 www.anjh.tn.edu.tw AAAA IPv6 address = 2001:288:7287::2 > | - 在命令提示字元環境中輸入【nslookup】 - 輸入 【server dns.anjh.tn.edu.tw】指定查詢伺服器 - 輸入【set type=a】，查詢A記錄 - 輸入【www.anjh.tn.edu.tw】查詢A記錄 - DNS回應www.anjh.tn.edu.tw對應的A記錄為120.115.10.2 - 輸入【set type=aaaa】，查詢AAAA記錄 - 輸入【www.anjh.tn.edu.tw】查詢www.anjh.tn.edu.tw 的AAAA記錄 - DNS回應www.anjh.tn.edu.tw對應的AAAA記錄為2001:288:7287::2 |
| --- | --- |

  - Windows Vista / Windows 7 / Windows 2008 可切換到v6 dns Server檢查dns server是否在v6提供服務。

在【開始】、【搜尋程式及檔案】中輸入【cmd】進入命令提示字元模式。

※　操作過程出現Non-existent domain表示DNS找不到該筆查詢資料，請檢查輸入的查詢資料是否正確或是檢查DNS設定。

| C:\Users\test>nslookup 預設伺服器: dns.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.1 > > server 2001:288:7287::1 預設伺服器: [2001:288:7287::1] Address: 2001:288:7287::1 > set type=a > > www.anjh.tn.edu.tw 伺服器: [2001:288:7287::1] Address: 2001:288:7287::1 名稱: www.anjh.tn.edu.tw Address: 120.115.10.2 > > set type=aaaa > > www.anjh.tn.edu.tw 伺服器: [2001:288:7287::1] Address: 2001:288:7287::1 名稱: www.anjh.tn.edu.tw Address: 2001:288:7287::2 | - 輸入【nslookup】 - 輸入【server 2001:288:7287::1】 指定查DNS server v6位址 2001:288:7287::1 - 輸入【set type=a】查詢A記錄 - 輸入【www.anjh.tn.edu.tw】查詢www.anjh.tn.edu.tw對應的A記錄 - DNS回應www.anjh.tn.edu.tw的A記錄為120.115.10.2 - 輸入【set type=aaaa】 查詢AAAA記錄 - 輸入【www.anjh.tn.edu.tw】查詢www.anjh.tn.edu.tw對應的AAAA記錄 - DNS回應www.anjh.tn.edu.tw的AAAA記錄為120.115.10.2 |
| --- | --- |